MỤC LỤC

I. Phương pháp & Thiết lập thí nghiệm	2

1. Cấu hình hệ thống	2

2. Thiết lập thí nghiệm	2

II. Kết quả & Phân tích	2

1. Bảng kết quả thí nghiệm	2

2. Phân tích các vấn đề	3

3. Phân tích ảnh hưởng của Tư thế và vị trí	3

III. Kết luận	4

IV. Hướng phát triển	5

I. Phương pháp & Thiết lập thí nghiệm

## 1. Cấu hình hệ thống

- Phần cứng: 02 thiết bị ESP32, một đóng vai trò là điểm truy cập (TX) và một là trạm (RX) để thu thập dữ liệu CSI.

- Pipeline xử lý: Dữ liệu CSI thô được xử lý qua chuỗi thuật toán: Nội suy (Interpolation) để ổn định tần số, lọc nhiễu bằng Biến đổi Wavelet Rời rạc (DWT) level 3, trích xuất sóng thở bằng Phân tích Thành phần chính (PCA) và tìm đỉnh tần số bằng Mật độ Phổ Năng lượng (PSD).

## 2. Thiết lập thí nghiệm

15 bộ dữ liệu đã được thu thập (session), chia thành 3 kịch bản chính để khảo sát:

a. Tư thế (Hành động):

- Ngồi (Mô phỏng trạng thái nghỉ ngơi, giống bài báo gốc).

- Nằm (Mô phỏng trạng thái ngủ).

- Đứng (Mô phỏng trạng thái có nhiễu động nhẹ - "body sway").

b. Vị trí (Hướng đo):

- Ngang: TX và RX được đặt đối xứng, song song với trục vai của người tham gia.

- Chéo: TX và RX được đặt lệch nhau, tạo một góc chéo so với trục cơ thể.

Chỉ số đánh giá chính là Sai số Tuyệt đối Trung bình (Mean Absolute Error - MAE), được tính bằng cách so sánh nhịp thở ước tính (RR – Respiration Rate Ước tính) từ hệ thống với nhịp thở thực tế (RR Thực tế).

II. Kết quả & Phân tích

## 1. Bảng kết quả thí nghiệm

Do Session thứ 5 bị thiếu dữ liệu RR thực tế nên đã được loại trừ khỏi tính toán

| Session | Hướng đo | Tư thế | RR Thực tế (BPM) | RR Ước tính (BPM) | Sai số (BPM) | Tần số lấy mẫu (Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s1 | Ngang | Ngồi | 15 | 10.28 | 4.72 | 33.08 |
| s2 | Ngang | Ngồi | 20 | 22.02 | 02.02 | 36.62 |
| s3 | Ngang | Ngồi | 20 | 11.40 | 8.60 | 39.95 |
| s4 | Ngang | Ngồi | 21 | 16.44 | 4.56 | 39.65 |
| s6 | Ngang | Nằm | 23 | 9.41 | 13.59 | 27.78 |
| s7 | Ngang | Nằm | 17 | 18.08 | 01.08 | 28.57 |
| s8 | Ngang | Nằm | 20 | 14.86 | 5.14 | 36.36 |
| s9 | Ngang | Nằm | 22 | 14.47 | 7.53 | 37.47 |
| s10 | Ngang | Nằm | 19 | 9.53 | 9.47 | 26.91 |
| s11 | Chéo | Đứng | 22 | 17.90 | 4.10 | 36.40 |
| s12 | Chéo | Đứng | 21 | 17.22 | 3.78 | 33.70 |
| s13 | Chéo | Đứng | 19 | 24.02 | 05.02 | 27.30 |
| s14 | Chéo | Đứng | 20 | 16.75 | 3.25 | 35.51 |
| s15 | Chéo | Đứng | 14 | 22.32 | 8.32 | 36.71 |
| Tổng |  |  |  |  | MAE: 5.80 |  |

## 2. Phân tích các vấn đề

Trước khi phân tích kịch bản, dữ liệu cho thấy 2 vấn đề kỹ thuật cốt lõi:

- Hiệu suất tổng thể suy giảm nghiêm trọng: Hệ thống đạt MAE tổng thể là 5.80 BPM. Con số này cao hơn đáng kể so với mốc < 1.29 BPM của bài báo gốc . Điều này khẳng định rằng hệ thống rất nhạy cảm và hoạt động kém ổn định khi đưa ra khỏi môi trường lý tưởng.

- Tần số lấy mẫu (Sample Rate) không ổn định: Dù tần số đặt là 40 Hz, tần số thực tế thu được (do mất gói, trễ mạng) rất trồi sụt, có lúc rơi xuống mức báo động (26.91 Hz ở s10, 27.30 Hz ở s13). Có một mối tương quan rõ rệt: các session có tần số lấy mẫu thực tế thấp thường đi kèm với sai số rất cao (s6, s10, s13). Nguyên nhân có thể do tần số lấy mẫu thấp làm giảm độ phân giải của tín hiệu, khiến thuật toán PSD không thể xác định chính xác đỉnh tần số của nhịp thở, dẫn đến ước tính sai lệch.

## 3. Phân tích ảnh hưởng của Tư thế và vị trí

a. Thiết lập 1: Hướng "Ngang" - Tư thế "Ngồi" (MAE: 4.98 BPM)

Đây là kịch bản gần nhất với bài báo gốc. Tuy nhiên, kết quả rất thiếu ổn định, với sai số dao động từ 2.02 BPM (s2) đến 8.60 BPM (s3). Đáng chú ý, s3 có tần số lấy mẫu gần như hoàn hảo (39.95 Hz) nhưng lại cho sai số cao, cho thấy nhiễu không đến từ kỹ thuật mà có thể đến từ các chuyển động nhỏ (micro-movements) không chủ đích của người tham gia.

b. Thiết lập 2: Hướng "Ngang" - Tư thế "Nằm" (MAE: 7.36 BPM)

Đây là kịch bản cho hiệu suất tệ nhất và không ổn định nhất. Dải sai số cực kỳ rộng, từ kết quả xuất sắc (s7: 1.08 BPM) đến kết quả tệ (s6: 13.59 BPM).

Có thể do 2 nguyên nhân chính sau đây dẫn đến thất bại này:

- Trục chuyển động: Khi nằm, lồng ngực di chuyển theo trục vuông góc (lên-xuống) so với mặt đất. Hướng đo "Ngang" (song song mặt đất) không phải là hướng tối ưu để "bắt" được biên độ dao động này, khiến sóng thở thu được bị yếu.

- Vật cản: Tín hiệu Wi-Fi có thể bị che khuất một phần bởi nệm, giường hoặc chăn, làm suy yếu tín hiệu đầu vào.

Sự kết hợp của [Hướng đo không tối ưu] + [Tần số lấy mẫu thấp] (s6, s10) đã làm tăng đột biến sai số.

c. Thiết lập 3: Hướng "Chéo" - Tư thế "Đứng" (MAE: 4.89 BPM)

Đây là kịch bản có độ ổn định cao nhất (nếu loại trừ s15). Mặc dù tư thế "Đứng" vốn dĩ rất thách thức do nhiễu "lắc lư tự nhiên" của cơ thể (body sway), các sai số đều cụm lại trong khoảng 3-5 BPM.

Hướng đo "Chéo" có thể "bền bỉ" (robust) hơn trong việc xử lý nhiễu chuyển động lớn. Bằng cách thu tín hiệu từ một góc chéo, nó có thể thu được dao động từ cả lồng ngực và bụng, giúp thuật toán PCA dễ dàng tìm ra thành phần chính (sóng thở) ngay cả khi có nhiễu lắc lư.

III. Kết luận

Sau khi thử nghiệm với bộ dữ liệu khảo sát sơ bộ, dù còn hạn chế về số lượng mẫu, đã cung cấp những kết luận rõ ràng:

- Vị trí và Tư thế là Yếu tố quyết định: Khẳng định quan trọng nhất là độ chính xác siêu cao của bài báo gốc  chỉ đúng trong kịch bản lý tưởng của họ. Khi áp dụng vào thực tế, pipeline DWT-PCA suy giảm hiệu suất nghiêm trọng, cho thấy nó không "bền bỉ" với sự thay đổi của tư thế và vị trí.

- Kịch bản "Nằm - Ngang" là Không đáng tin cậy: Dữ liệu cho thấy đây là vị trí tối kỵ, cho sai số trung bình cao nhất (7.36 BPM) và không thể đoán trước. Đây là một hạn chế nghiêm trọng vì ứng dụng theo dõi giấc ngủ (khi đang nằm) là một trong những mục tiêu chính của công nghệ này.

- HAR là Yêu cầu Bắt buộc: Dữ liệu chứng minh rằng không thể dùng một pipeline xử lý chung cho mọi tư thế. Hiệu suất chênh lệch quá lớn giữa các kịch bản (ví dụ s7 - Nằm và s6 - Nằm) cho thấy hệ thống cần một cơ chế "nhận biết bối cảnh".

IV. Hướng phát triển

Dựa trên các phân tích trên, hướng đi của đề tài sẽ tập trung vào 3 điểm chính:

- Ổn định Tần số: Phải giải quyết vấn đề sample rate trồi sụt ở tầng thu thập dữ liệu (có thể bằng bộ đệm hoặc thuật toán nội suy phức tạp hơn) trước khi đưa vào xử lý.

- Tích hợp HAR: Hoàn thiện tích hợp thêm mô hình Nhận dạng Hành động (HAR) như mục tiêu đề ra. HAR không phải là một tính năng mở rộng, mà là yêu cầu bắt buộc để hệ thống hoạt động.

- Xây dựng Pipeline Thích ứng (Adaptive Pipeline):

+ Sử dụng kết quả của HAR (Đứng, Ngồi, Nằm) làm đầu vào để tự động lựa chọn một mô hình xử lý nhịp thở đã được tối ưu riêng.

+ Đơn cử như nếu HAR phát hiện "Nằm", hệ thống sẽ tải một bộ lọc DWT-PCA đã được huấn luyện riêng cho dữ liệu "Nằm", thay vì dùng chung mô hình "Ngồi".

+ Khảo sát thêm các hướng đo mới (ví dụ: "Chéo - Nằm") để tìm ra cấu hình tối ưu cho kịch bản ngủ.